# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### 29.01.2025                                                                               №  147

О назначении временной управляющей

организации для управления многоквартирным

домами  по адресам: п.Чагода ул. Школьная , д.27;

п. Чагода ул. Школьная д.30; п. Чагода ул. Первомайская д.2.

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления                                  не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Чагодощенского муниципального округа Вологодской области, постановлением Администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 26.09.2024 № 1587 «Об утверждении Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить временной управляющей организацией МБУ «Управление и содержание территории Чагодощенского муниципального округа» (ИНН 3500007352) для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Вологодская область, Чагодощенский округ, п.Чагода  ул.Школьная , д. 30; п. Чагода ул. Школьная д.27; п. Чагода ул. Первомайская д.2

2. Установить плату за содержание жилых помещений в размере 25 рублей 91 копейка  на 1 м2 общей площади, в соответствии с постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа от 19.01.2023 года № 61 «Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения» в зависимости от степени благоустройства.

3. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, с тарификацией цен за отдельно выполненные работы (услуги) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в сети «Интернет», вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Чагодского территориального управления Прохорову И.А..

Глава Чагодощенского

муниципального округа                                                                         А.В. Косёнков

Приложение

к постановлению администрации Чагодощенского муниципального округа

от « 29 »  января 2025 года № 147

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса,

ул. Школьная  д. № 27

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Вид работ (услуг), содержание работ(услуг) | Периодичность | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без подвала | Стоимость обслуживания в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фундаменты | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год По мере необходимости | 0,59 | 6001,71 |
|  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкции с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали (в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами) - поражение гнилью и частичного разрушения деревянного основания (в домах со столбчатыми свайными деревянными фундаментами); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов. Детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | По мере необходимости |  |  |
|  |  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | 2 раза в год по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Подвалы | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. При выявлении причин нарушений — устранение причин его нарушения | 2 раза в год по мере необходимости | 0,23 | 2339,65 |
|  |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 2 раза в год по мере необходимости |  |  |
| 1.3. | Стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в зависимости от конструктивных особенностей : | 2 раза в год | 0,23 | 2339,65 |
|  |  | - выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |
|  |  | в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости |  |  |
| 1.4. | Перекрытия и покрытия | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 0,20 | 2034,48 |
|  |  | - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (для междуэтажных и подвальных перекрытий); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (для чердачных перекрытий); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости |  |  |
| 1.5. | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год, | 0,35 | 3560,34 |
|  |  | - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год, |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.6 | Крыши | Проверка кровли на отсутствие протечек, в случае выявления протечек - незамедлительное удаление; | 2 раза в год, по мере необходимости | 3,89 | 39570,63 |
|  |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |
|  |  | Выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крепление элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприёмных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |
|  |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |
|  |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости очистка кровли на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |
|  |  | Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи; |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов; |  |  |  |
|  |  | Проверка антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от мусора и грязи, посторонних предметов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега | 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, декабрь) |  |  |
|  |  | Очистка свесов кровли, козырьков балконов верхних этажей , лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега | 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, декабрь) |  |  |
| 1.7. | Лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год По мере необходимости | 0,35 | 6275,76 |
|  |  | - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ(при необходимости) , проведение восстановительных работ |  |  |  |
| 1.8. | Фасады | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0,35 | 3560,34 |
|  |  | контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год |  |  |
|  |  | контроль состояния элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год |  |  |
|  |  | контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Удаление надписей на фасаде | По мере необходимости (1 раз в год) |  |  |
|  |  | Укрепление номерных знаков | По мере необходимости (1 раз в год) |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.9. | Перегородки, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0,19 | 1932,75 |
|  |  | проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 2 раза в год |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 1.10 | Внутренняя отделка и полы помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоёв или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | 0,65 | 6612,06 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.11. | Оконные и дверные заполнения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0,59 | 6001,71 |
|  |  | При выявлении нарушений в отопительный период — незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.12 | Иные работы | Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций | 1 раз в пять лет | 0,11 | 1118,96 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | Техническое обслуживание, определение работоспособности системы вентиляции и дымоудаления, устранение засоров в каналах. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции (проверка исправности канализационных вытяжек, устранение засоров в вентиляционных каналах: снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решетки на место) | 2 раза в год | 1,2 | 12206,88 |
|  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей системы дымоудаления | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.2 | Индивидуальные тепловые пункты (при наличии) | Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение наладочных | 2 раза в год По мере необходимости | 0,59 | 6001,71 |
|  |  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,температуры,расхода); принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | В отопительный период 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; | 1 раз в год повторно при необходимости, после проведения ремонта |  |  |
|  |  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности и обслуживание устргойства водоподготовки для системы горячего водоснобжения при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительныхработ | Один раз в отопительный период По мере необходимости |  |  |
| 2.3. | Общие работы выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в неделю | 0,06 | 6103,44 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Постоянно | 0,06 | 6103,44 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | Постоянно | 0,06 | 6103,44 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере необходимости | 0,11 | 1118,96 |
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | Постоянно | 0,11 | 1118,96 |
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | Постоянно | 0,11 | 1118,96 |
|  |  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 0,03 | 305,17 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики), входящих в состав общего имущества; | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Промывка систем водоснобжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год | 0,02 | 203,44 |
|  |  | Прочистка прифундаментных дренажей, выпусков канализационной сети до первого колодца | 1 раз в год | 0,03 | 305,17 |
|  |  | Зачеканка стыков канализационных трубопроводов, выравнивание лежаков | 2 раза в год | 0,03 | 305,17 |
|  |  | Прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение засоров при отсутствии возможности установить виновных, устранение течи в системе канализации | По мере необходимости | 0,03 | 305,17 |
| 2.4. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год , повторно после проведения ремонтных работ | 0,68 | 6917,23 |
|  |  | Удаление воздуха из систем отопления, в том числе: ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках, ликвидация воздушных пробок в системе отопления и радиаторном блоке | Систематически в отопительный период 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |  |
|  |  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год (при подготовке к отопительному сезону) |  |  |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) замеры сопротивления изоляции проводов, трудопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 0,68 | 6917,23 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Осмотр — 1 раз в год, устранение неисправностей — по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (лесничных площадок и маршей, тамбуров, холлов,коридоров): |  | 2,70 | 27465,48 |
|  |  | подметание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | ежедневно |  |  |
|  |  | Мытье помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка элементов лестничных клеток (подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек), очистка систем защиты (металлических решеток) от грязи | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка мусора в подвальных, чердачных помещениях и тех. этажах | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Проведение дератизации и дезисекции подвальных помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен дом | 1 раз в месяц в весенний период |  |  |
| 4. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами благоустройства, иными объектами |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работы по содержанию земельного участка , на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства , иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (придомовая территория), в холодный период года | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда | 1 раз в сутки во время гололеда | 2,9 | 29499,96 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка тротуарных дорожек от снега при наличии келейности свыше 5 см; | После снегопада по мере необходимости |  |  |
|  |  | очистка тротуаров от снега наносного происхождения; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости |  |  |
|  |  | посыпка тротуаров песком; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и льда. | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4.2 | Работы по содержанию придомовой территории в тёплый период года | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно | 1,77 | 18005,14 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, | По мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |  |  |
|  |  | Помывка урн, установленных возле подъездов | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Уборка газонов: от опавших листьев, сучьев и мусора от случайного мусора | 1 раз в год по окончании зимнего периода 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон |  |  |
|  |  | Стрижка кустов и обрезка веток с использованием автовышки с последующей погрузкой и доставкой к месту утилизации | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, уборка отмостков | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | Очистка металлической решётки и приямков от мусора | 1 раз в месяц |  |  |
| 5. Обеспечение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение требований пожарной безопасности | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов (при наличии). | 2 раза в год | 0,1 | 1017,24 |
| 6. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы, обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 6,91 | 70291,28 |
| Итого |  |  |  | 25,91 | 282761,51 |

Приложение

к постановлению администрации Чагодощенского муниципального округа

от « 29 »  января 2025 года № 147

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса,

ул. Школьная  д. № 30

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Вид работ (услуг), содержание работ(услуг) | Периодичность | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без подвала | Стоимость обслуживания в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фундаменты | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год По мере необходимости | 0,59 | 5597,45 |
|  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкции с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали (в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами) - поражение гнилью и частичного разрушения деревянного основания (в домах со столбчатыми свайными деревянными фундаментами); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов. Детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | По мере необходимости |  |  |
|  |  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | 2 раза в год по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Подвалы | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. При выявлении причин нарушений — устранение причин его нарушения | 2 раза в год по мере необходимости | 0,23 | 2182,05 |
|  |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 2 раза в год по мере необходимости |  |  |
| 1.3. | Стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в зависимости от конструктивных особенностей : | 2 раза в год | 0,23 | 2182,05 |
|  |  | - выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |
|  |  | в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости |  |  |
| 1.4. | Перекрытия и покрытия | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 0,20 | 1897,44 |
|  |  | - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (для междуэтажных и подвальных перекрытий); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (для чердачных перекрытий); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости |  |  |
| 1.5. | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год, | 0,35 | 3320,52 |
|  |  | - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год, |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.6 | Крыши | Проверка кровли на отсутствие протечек, в случае выявления протечек - незамедлительное удаление; | 2 раза в год, по мере необходимости | 3,89 | 36905,21 |
|  |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |
|  |  | Выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крепление элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприёмных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |
|  |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |
|  |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости очистка кровли на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |
|  |  | Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи; |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов; |  |  |  |
|  |  | Проверка антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от мусора и грязи, посторонних предметов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега | 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, декабрь) |  |  |
|  |  | Очистка свесов кровли, козырьков балконов верхних этажей , лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега | 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, декабрь) |  |  |
| 1.7. | Лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год По мере необходимости | 0,35 | 3320,52 |
|  |  | - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ(при необходимости) , проведение восстановительных работ |  |  |  |
| 1.8. | Фасады | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0,35 | 3320,52 |
|  |  | контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год |  |  |
|  |  | контроль состояния элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год |  |  |
|  |  | контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Удаление надписей на фасаде | По мере необходимости (1 раз в год) |  |  |
|  |  | Укрепление номерных знаков | По мере необходимости (1 раз в год) |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.9. | Перегородки, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0,19 | 1802,57 |
|  |  | проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 2 раза в год |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 1.10 | Внутренняя отделка и полы помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоёв или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | 0,65 | 6166,68 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.11. | Оконные и дверные заполнения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0,59 | 5597,45 |
|  |  | При выявлении нарушений в отопительный период — незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.12 | Иные работы | Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций | 1 раз в пять лет | 0,11 | 1043,59 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | Техническое обслуживание, определение работоспособности системы вентиляции и дымоудаления, устранение засоров в каналах. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции (проверка исправности канализационных вытяжек, устранение засоров в вентиляционных каналах: снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решетки на место) | 2 раза в год | 1,2 | 11384,64 |
|  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей системы дымоудаления | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.2 | Индивидуальные тепловые пункты (при наличии) | Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение наладочных | 2 раза в год По мере необходимости | 0,59 | 5597,45 |
|  |  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,температуры,расхода); принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | В отопительный период 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; | 1 раз в год повторно при необходимости, после проведения ремонта |  |  |
|  |  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности и обслуживание устргойства водоподготовки для системы горячего водоснобжения при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительныхработ | Один раз в отопительный период По мере необходимости |  |  |
| 2.3. | Общие работы выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в неделю | 0,06 | 569,23 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Постоянно | 0,06 | 569,23 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | Постоянно | 0,06 | 569,23 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере необходимости | 0,11 | 1043,59 |
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | Постоянно | 0,11 | 1043,59 |
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | Постоянно | 0,11 | 1043,59 |
|  |  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 0,03 | 284,62 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики), входящих в состав общего имущества; | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Промывка систем водоснобжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год | 0,02 | 189,74 |
|  |  | Прочистка прифундаментных дренажей, выпусков канализационной сети до первого колодца | 1 раз в год | 0,03 | 284,62 |
|  |  | Зачеканка стыков канализационных трубопроводов, выравнивание лежаков | 2 раза в год | 0,03 | 284,62 |
|  |  | Прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение засоров при отсутствии возможности установить виновных, устранение течи в системе канализации | По мере необходимости | 0,03 | 284,62 |
| 2.4. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год , повторно после проведения ремонтных работ | 0,68 | 6451,29 |
|  |  | Удаление воздуха из систем отопления, в том числе: ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках, ликвидация воздушных пробок в системе отопления и радиаторном блоке | Систематически в отопительный период 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |  |
|  |  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год (при подготовке к отопительному сезону) |  |  |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) замеры сопротивления изоляции проводов, трудопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 0,68 | 6451,29 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Осмотр — 1 раз в год, устранение неисправностей — по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (лесничных площадок и маршей, тамбуров, холлов,коридоров): |  | 2,70 | 25615,44 |
|  |  | подметание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | ежедневно |  |  |
|  |  | Мытье помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка элементов лестничных клеток (подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек), очистка систем защиты (металлических решеток) от грязи | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка мусора в подвальных, чердачных помещениях и тех. этажах | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Проведение дератизации и дезисекции подвальных помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен дом | 1 раз в месяц в весенний период |  |  |
| 4. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами благоустройства, иными объектами |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работы по содержанию земельного участка , на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства , иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (придомовая территория), в холодный период года | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда | 1 раз в сутки во время гололеда | 2,9 | 27512,88 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка тротуарных дорожек от снега при наличии келейности свыше 5 см; | После снегопада по мере необходимости |  |  |
|  |  | очистка тротуаров от снега наносного происхождения; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости |  |  |
|  |  | посыпка тротуаров песком; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и льда. | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4.2 | Работы по содержанию придомовой территории в тёплый период года | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно | 1,77 | 16792,34 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, | По мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |  |  |
|  |  | Помывка урн, установленных возле подъездов | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Уборка газонов: от опавших листьев, сучьев и мусора от случайного мусора | 1 раз в год по окончании зимнего периода 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон |  |  |
|  |  | Стрижка кустов и обрезка веток с использованием автовышки с последующей погрузкой и доставкой к месту утилизации | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, уборка отмостков | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | Очистка металлической решётки и приямков от мусора | 1 раз в месяц |  |  |
| 5. Обеспечение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение требований пожарной безопасности | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов (при наличии). | 2 раза в год | 0,1 | 948,72 |
| 6. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы, обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 6,91 | 65556,55 |
| Итого |  |  |  | 25,91 | 245813,33 |

Приложение

к постановлению администрации Чагодощенского муниципального округа

от « 29 »  января 2025 года №147

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса,

ул. Первомайская   д. № 2

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Вид работ (услуг), содержание работ(услуг) | Периодичность | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, без подвала | Стоимость обслуживания в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фундаменты | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год По мере необходимости | 0,59 | 16427,01 |
|  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкции с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали (в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами) - поражение гнилью и частичного разрушения деревянного основания (в домах со столбчатыми свайными деревянными фундаментами); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | При выявлении нарушений — разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов. Детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | По мере необходимости |  |  |
|  |  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности | 2 раза в год по мере необходимости |  |  |
| 1.2. | Подвалы | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. При выявлении причин нарушений — устранение причин его нарушения | 2 раза в год по мере необходимости | 0,23 | 6403,75 |
|  |  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 2 раза в год по мере необходимости |  |  |
| 1.3. | Стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; в зависимости от конструктивных особенностей : | 2 раза в год | 0,23 | 6403,75 |
|  |  | - выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |
|  |  | в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости |  |  |
| 1.4. | Перекрытия и покрытия | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 0,20 | 5568,48 |
|  |  | - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила (для междуэтажных и подвальных перекрытий); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (для чердачных перекрытий); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости |  |  |
| 1.5. | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год, | 0,35 | 9744,84 |
|  |  | - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год, |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.6 | Крыши | Проверка кровли на отсутствие протечек, в случае выявления протечек - незамедлительное удаление; | 2 раза в год, по мере необходимости | 3,89 | 108306,93 |
|  |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |
|  |  | Выявление деформаций и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крепление элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприёмных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |
|  |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |
|  |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости очистка кровли на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |
|  |  | Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи; |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов; |  |  |  |
|  |  | Проверка антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от мусора и грязи, посторонних предметов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега | 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, декабрь) |  |  |
|  |  | Очистка свесов кровли, козырьков балконов верхних этажей , лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега | 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, декабрь) |  |  |
| 1.7. | Лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год По мере необходимости | 0,35 | 9744,84 |
|  |  | - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ(при необходимости) , проведение восстановительных работ |  |  |  |
| 1.8. | Фасады | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0,35 | 9744,84 |
|  |  | контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год |  |  |
|  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год |  |  |
|  |  | контроль состояния элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год |  |  |
|  |  | контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Удаление надписей на фасаде | По мере необходимости (1 раз в год) |  |  |
|  |  | Укрепление номерных знаков | По мере необходимости (1 раз в год) |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.9. | Перегородки, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0,19 | 5290,05 |
|  |  | проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 2 раза в год |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 1.10 | Внутренняя отделка и полы помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоёв или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений | 2 раза в год | 0,65 | 18097,56 |
|  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.11. | Оконные и дверные заполнения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0,59 | 16427,01 |
|  |  | При выявлении нарушений в отопительный период — незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | По мере необходимости |  |  |
| 1.12 | Иные работы | Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций | 1 раз в пять лет | 0,11 | 3062,66 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | Техническое обслуживание, определение работоспособности системы вентиляции и дымоудаления, устранение засоров в каналах. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции (проверка исправности канализационных вытяжек, устранение засоров в вентиляционных каналах: снятие вентиляционной решетки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решетки на место) | 2 раза в год | 1,2 | 33410,88 |
|  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей системы дымоудаления | 1 раз в месяц |  |  |
| 2.2 | Индивидуальные тепловые пункты (при наличии) | Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение наладочных | 2 раза в год По мере необходимости | 0,59 | 16427,01 |
|  |  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,температуры,расхода); принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | В отопительный период 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; | 1 раз в год повторно при необходимости, после проведения ремонта |  |  |
|  |  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности и обслуживание устргойства водоподготовки для системы горячего водоснобжения при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительныхработ | Один раз в отопительный период По мере необходимости |  |  |
| 2.3. | Общие работы выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в неделю | 0,06 | 1670,54 |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Постоянно | 0,06 | 1670,54 |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | Постоянно | 0,06 | 1670,54 |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере необходимости | 0,11 | 3062,66 |
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | Постоянно | 0,11 | 3062,66 |
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | Постоянно | 0,11 | 3062,66 |
|  |  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости | 0,03 | 835,27 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики), входящих в состав общего имущества; | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Промывка систем водоснобжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год | 0,02 | 556,84 |
|  |  | Прочистка прифундаментных дренажей, выпусков канализационной сети до первого колодца | 1 раз в год | 0,03 | 835,27 |
|  |  | Зачеканка стыков канализационных трубопроводов, выравнивание лежаков | 2 раза в год | 0,03 | 835,27 |
|  |  | Прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение засоров при отсутствии возможности установить виновных, устранение течи в системе канализации | По мере необходимости | 0,03 | 835,27 |
| 2.4. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год , повторно после проведения ремонтных работ | 0,68 | 18932,83 |
|  |  | Удаление воздуха из систем отопления, в том числе: ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках, ликвидация воздушных пробок в системе отопления и радиаторном блоке | Систематически в отопительный период 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |  |
|  |  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений | 1 раз в год (при подготовке к отопительному сезону) |  |  |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.) замеры сопротивления изоляции проводов, трудопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 0,68 | 18932,83 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | Осмотр — 1 раз в год, устранение неисправностей — по мере необходимости |  |  |
| 3. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (лесничных площадок и маршей, тамбуров, холлов,коридоров): |  | 2,70 | 75174,48 |
|  |  | подметание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | ежедневно |  |  |
|  |  | Мытье помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Влажная протирка элементов лестничных клеток (подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек), очистка систем защиты (металлических решеток) от грязи | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка мусора в подвальных, чердачных помещениях и тех. этажах | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Проведение дератизации и дезисекции подвальных помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | Дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен дом | 1 раз в месяц в весенний период |  |  |
| 4. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами благоустройства, иными объектами |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работы по содержанию земельного участка , на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства , иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (придомовая территория), в холодный период года | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда | 1 раз в сутки во время гололеда | 2,9 | 80742,96 |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка тротуарных дорожек от снега при наличии келейности свыше 5 см; | После снегопада по мере необходимости |  |  |
|  |  | очистка тротуаров от снега наносного происхождения; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости |  |  |
|  |  | посыпка тротуаров песком; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | По мере необходимости |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и льда. | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 4.2 | Работы по содержанию придомовой территории в тёплый период года | подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно | 1,77 | 49281,05 |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, | По мере необходимости, не реже 1 раза в неделю |  |  |
|  |  | Помывка урн, установленных возле подъездов | 2 раза в год |  |  |
|  |  | Уборка газонов: от опавших листьев, сучьев и мусора от случайного мусора | 1 раз в год по окончании зимнего периода 2 раза в месяц |  |  |
|  |  | Окашивание придомовой территории | 2 раза за сезон |  |  |
|  |  | Стрижка кустов и обрезка веток с использованием автовышки с последующей погрузкой и доставкой к месту утилизации | 1 раз в год |  |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, уборка отмостков | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | Очистка металлической решётки и приямков от мусора | 1 раз в месяц |  |  |
| 5. Обеспечение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение требований пожарной безопасности | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов (при наличии). | 2 раза в год | 0,1 | 2784,24 |
| 6. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы, обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | Круглосуточно | 6,91 | 192390,98 |
| Итого |  |  |  | 25,91 | 721396,5 |